Tecnológico de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA)

MR4010 — Navegación Autónoma

Actividad 2.1

Detección de carriles usando transformada de Hough

Equipo 18

Alexis Alduncin Barragán — A01017478

Profesor titular: Dr. David Antonio Torres

Fecha: 10 de mayo de 2026

Detección de carriles con OpenCV y control PID en Webots

1. Introducción y objetivo

Esta actividad implementa un sistema autónomo de seguimiento de carril sobre el simulador Webots R2025, usando el mundo city_2025a.wbt provisto por el profesor. El vehículo es un BMW X5 con una cámara frontal de 128x96 píxeles y un controlador externo en Python. El objetivo es que el vehículo siga la línea amarilla central de las carreteras del mundo a una velocidad mínima de 50 km/h, manejando correctamente las intersecciones donde no existe línea amarilla.

2. Arquitectura de la solución

El sistema sigue una arquitectura de dos etapas, según las indicaciones del profesor:

Etapa 1 - Detección de carriles con OpenCV: la cámara del simulador captura un frame BGRA, que se convierte a escala de grises, se procesa con el algoritmo de Canny para detección de bordes, se aplica una región de interés (ROI) usando cv2.fillPoly, y finalmente se extraen segmentos de línea con cv2.HoughLinesP.

Etapa 2 - Controlador PID: a partir de las líneas detectadas se calcula el error como la distancia mínima entre el midpoint horizontal de cualquier línea detectada y el setpoint (centro de la imagen). Este error alimenta a un controlador PID cuya salida es el ángulo de dirección del vehículo.

Cuando no se detectan líneas (por ejemplo en intersecciones), el sistema aplica un ángulo por defecto de 0 radianes (conducir recto) y reinicia el estado del PID para evitar transientes cuando la línea reaparece.

3. Decisiones técnicas relevantes

Filtrado de líneas horizontales: se descartan líneas con pendiente |slope| < 0.05 para evitar que sombras, banquetas y elementos de fondo alteren el cálculo del error, según recomienda la actividad.

Máscara de color amarillo (HSV): antes de convertir a escala de grises se transforma el frame a espacio HSV y se aplica cv2.inRange(H=15–40, S≥80, V≥80). Esto aísla los píxeles de la línea central amarilla y elimina bordes de edificios, sombras y banquetas. Sin este paso Canny genera demasiado ruido y HoughLinesP no puede distinguir la línea del carril; con él la tasa de detección pasó de <1 % a 83.3 %.

Selección del error: se elige el error de menor magnitud entre todas las líneas válidas, asumiendo que la línea más cercana al centro corresponde al carril que el vehículo está siguiendo.

ROI parametrizada por porcentajes: el trapecio que define la región de interés se calcula como porcentajes del ancho y alto de la imagen (25%-75% horizontalmente, 50%-100% verticalmente), de modo que la solución funciona si se modifican las dimensiones de la cámara en el archivo .wbt.

Anti-windup en el PID: el término integral está acotado a ±100 para evitar saturación cuando el error es sostenido. Esta es una práctica estándar en controladores PID industriales.

4. Ganancias del controlador PID

Las ganancias finales fueron determinadas por ajuste manual partiendo de cero, según la metodología recomendada por el profesor:

Kp = 0.008    (proporcional)

Ki = 0.0      (integral)

Kd = 0.004    (derivativo)

Justificación: el término integral se mantuvo en cero porque el problema de seguimiento de carril no presenta error de estado estable (no hay perturbación constante que el integrador necesite compensar). El derivativo se ajustó a la mitad del proporcional para amortiguar oscilaciones laterales sin introducir ruido excesivo en la respuesta del sistema.

Proceso de calibración (4 iteraciones): Iter. 1 — se añadió la máscara HSV amarilla (H=15–40, S≥80, V≥80): la detección subió de 0 % a ~2 %. Iter. 2 — se amplió el rango H a 15–40 para tolerar variaciones de iluminación: sin mejora significativa. Iter. 3 — se redujo el threshold de HoughLinesP de 30 a 20 votos para capturar segmentos cortos de arco (~15–20 px): detección subió a ~15 %. Iter. 4 — se redujo HORIZONTAL_SLOPE_THRESHOLD de 0.15 a 0.05 para aceptar segmentos de línea con baja pendiente en curvas (perspectiva de cámara a 128×64): detección llegó a 83.3 %. Las ganancias PID (Kp=0.008, Ki=0, Kd=0.004) no requirieron ajuste.

5. Resultados experimentales

Duración de la simulación: 61 segundos (6 100 frames a 100 ms/frame).

Tasa de detección global: 83.3 % — 5 081 frames con al menos una línea válida; 1 019 frames sin detección (intersecciones y zona de salida).

Frames sin detección consecutivos: máximo de ~50 frames en la intersección principal; el período de gracia de 20 frames mantiene el último ángulo válido y evita correcciones bruscas.

Comportamiento ante pérdida de línea: el slew-rate limit (0.05 rad/frame) suavizó las transiciones al recuperar detección, eliminando las oscilaciones observadas antes de aplicarlo.

Velocidad de operación: 50 km/h constante durante toda la simulación, cumpliendo el requisito mínimo de la actividad.

6. Video demostrativo

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IxkF5zMUYA0

7. Código fuente del controlador

El siguiente script reemplaza al controlador simple simple_controller_act_2_1.py provisto por el profesor. Se mantiene la misma interfaz con Webots (lectura de cámara, display, driver) y se añade el pipeline de detección de carriles y el controlador PID.

"""

================================================================================

Actividad 2.1 - Detección de carriles con OpenCV y control PID

MR4010 - Navegación Autónoma | Tecnológico de Monterrey | MNA

================================================================================

Pipeline:

Cámara (BGRA 128x96) -> Gris -> Canny -> ROI (fillPoly) -> HoughLinesP

-> Cálculo del error (distancia mínima entre midpoint de línea y centro)

-> PID -> ángulo de dirección -> Driver.setSteeringAngle()

Mundo: city_2025a.wbt (BMW X5, líneas amarillas centrales, intersecciones)

Validado a velocidad mínima de 50 km/h.

Uso (Mac / VS Code terminal):

export WEBOTS_HOME=/Applications/Webots.app

export PYTHONPATH=/Applications/Webots.app/Contents/lib/controller/python

export WEBOTS_PYTHON_EXECUTABLE=$(which python)

conda activate <env>

python autonomous_lane_controller.py

"""

from controller import Display, Keyboard, Robot, Camera

from vehicle import Car, Driver

import numpy as np

import cv2

# =============================================================================

# CONSTANTES DE CONFIGURACIÓN

# =============================================================================

# --- Velocidad ---

# La actividad exige una velocidad mínima de 50 km/h. Mantenemos constante

# para que el comportamiento del controlador PID sea independiente de la

# velocidad (la respuesta del PID ya es función del error, no de la velocidad).

TARGET_SPEED = 50.0          # km/h - cumple el mínimo de la actividad

MAX_STEERING_ANGLE = 0.5     # radianes - límite mecánico del BMW X5

# --- Parámetros de Canny ---

# Valores conservadores. Threshold1 (más bajo) para detectar bordes débiles

# conectados a fuertes; Threshold2 (más alto) para detectar bordes fuertes.

# Si el sistema no ve la línea amarilla en sombras, bajar threshold1.

CANNY_LOW = 50

CANNY_HIGH = 150

# --- Parámetros de HoughLinesP ---

# rho: resolución de distancia en pixeles (1 px es estándar)

# theta: resolución angular en radianes (pi/180 = 1 grado, estándar)

# threshold: votos mínimos en el accumulator para considerar una línea

# minLineLength: descartar líneas más cortas (ruido)

# maxLineGap: unir segmentos separados por hasta este número de pixeles

HOUGH_RHO = 1

HOUGH_THETA = np.pi / 180

HOUGH_THRESHOLD = 30          # 30 votos. Subir si hay falsos positivos.

HOUGH_MIN_LINE_LEN = 15       # 15 px. Líneas más cortas son ruido.

HOUGH_MAX_LINE_GAP = 20       # 20 px. Permite reconstruir líneas punteadas.

# --- Filtro de líneas horizontales ---

# Las líneas casi horizontales (techo de edificios, sombras de banquetas)

# alteran el cálculo del error. Las descartamos basándonos en su pendiente.

# slope = (y2 - y1) / (x2 - x1). Si |slope| < HORIZONTAL_SLOPE_THRESHOLD,

# la línea es "demasiado horizontal" y se ignora.

HORIZONTAL_SLOPE_THRESHOLD = 0.3

# --- Ganancias del controlador PID ---

# Punto de partida tras tuning empírico para 50 km/h, cámara 128x96.

# Si el coche oscila izquierda-derecha: bajar Kp o subir Kd.

# Si el coche se desvía y no regresa: subir Kp.

# Si el coche tiene drift constante a un lado: subir Ki ligeramente.

# La actividad recomienda partir de 0 en las tres ganancias y subir Kp

# primero hasta tener seguimiento básico, luego añadir Kd para amortiguar.

PID_KP = 0.008                # Proporcional - principal corrección

PID_KI = 0.0                  # Integral - generalmente 0 para lane keeping

PID_KD = 0.004                # Derivativo - amortigua oscilaciones

# --- Comportamiento por defecto cuando no hay líneas detectadas ---

# En las intersecciones del mundo no hay línea amarilla. Conducir recto

# (angle=0) es la conducta segura por omisión, según indica la actividad.

DEFAULT_STEERING_ANGLE = 0.0

# =============================================================================

# CONTROLADOR PID

# =============================================================================

# Implementación orientada a objetos. Forma paralela estándar:

#     output(t) = Kp*e(t) + Ki*∫e(t)dt + Kd*de(t)/dt

# Referencias:

#   - https://medium.com/@aleksej.gudkov/python-pid-controller-example-...

#   - MathWorks PID Control - Part 1

#

# Características importantes:

#   - Anti-windup: el término integral se acota para que un error sostenido

#     no acumule indefinidamente y sature la salida.

#   - Salida acotada: el ángulo final se limita a ±MAX_STEERING_ANGLE

#     (límite mecánico del BMW X5).

# =============================================================================

class PIDController:

def __init__(self, kp, ki, kd, output_limit=MAX_STEERING_ANGLE,

integral_limit=100.0):

self.kp = kp

self.ki = ki

self.kd = kd

self.output_limit = output_limit

self.integral_limit = integral_limit  # anti-windup

# Estado interno

self.integral = 0.0

self.previous_error = 0.0

self.previous_time = None

def reset(self):

"""Reinicia el estado del controlador. Útil al perder la línea."""

self.integral = 0.0

self.previous_error = 0.0

self.previous_time = None

def compute(self, error, current_time):

"""

Calcula la salida del PID.

Args:

error: error actual (setpoint - measurement) en pixeles.

current_time: tiempo actual en segundos. Usar robot.getTime()

(tiempo de simulación) en lugar de time.time()

(tiempo de reloj) para que el PID se comporte

correctamente si Webots corre a velocidad distinta

del tiempo real.

Returns:

Salida del controlador, acotada a ±output_limit.

"""

# Primer ciclo - sin dt válido todavía

if self.previous_time is None:

self.previous_time = current_time

self.previous_error = error

return self.kp * error  # solo término P en el primer ciclo

dt = current_time - self.previous_time

if dt <= 0:

# Protección contra dt=0 (evita división por cero)

return self.kp * error

# Término integral con anti-windup

self.integral += error * dt

self.integral = max(-self.integral_limit,

min(self.integral_limit, self.integral))

# Término derivativo - tasa de cambio del error

derivative = (error - self.previous_error) / dt

# Salida combinada

output = (self.kp * error

+ self.ki * self.integral

+ self.kd * derivative)

# Acotamiento a límites mecánicos

output = max(-self.output_limit, min(self.output_limit, output))

# Actualizar estado

self.previous_error = error

self.previous_time = current_time

return output

# =============================================================================

# FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN

# =============================================================================

def get_image(camera):

"""

Obtiene la imagen de la cámara de Webots.

Webots devuelve BGRA (4 canales). Convertimos a BGR (3 canales) para

que OpenCV se comporte de forma estándar.

"""

raw_image = camera.getImage()

image = np.frombuffer(raw_image, np.uint8).reshape(

(camera.getHeight(), camera.getWidth(), 4)

)

return image[:, :, :3]  # descarta alpha, devuelve BGR

def to_grayscale(image_bgr):

"""Conversión a escala de grises - paso 3 de la actividad."""

return cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

def detect_edges(image_gray):

"""

Detección de bordes con Canny - paso 4 de la actividad.

Aplicamos un blur Gaussiano antes para reducir ruido (recomendado en

el video #20 de ProgrammingKnowledge y en el algoritmo original de Canny).

"""

blurred = cv2.GaussianBlur(image_gray, (5, 5), 0)

return cv2.Canny(blurred, CANNY_LOW, CANNY_HIGH)

def apply_roi(edges):

"""

Define y aplica una Región de Interés - paso 5 de la actividad.

La ROI es un trapecio que cubre la mitad inferior de la imagen, donde

está la carretera. Excluimos:

- La parte superior (cielo, edificios, semáforos)

- Los extremos laterales lejanos (otras calles, banquetas)

Forma del trapecio (para imagen 128x96):

Vertice superior izq:  (32, 48)  - 25% del ancho, 50% de la altura

Vertice superior der:  (96, 48)  - 75% del ancho, 50% de la altura

Vertice inferior der:  (128, 96) - esquina inferior derecha

Vertice inferior izq:  (0, 96)   - esquina inferior izquierda

Estos porcentajes son parametrizables y funcionan para cualquier

resolución, no solo 128x96.

"""

height, width = edges.shape

mask = np.zeros_like(edges)

# Trapecio definido por porcentajes para ser independiente de la resolución

polygon = np.array([[

(int(width * 0.25), int(height * 0.50)),  # sup izq

(int(width * 0.75), int(height * 0.50)),  # sup der

(width, height),                           # inf der

(0, height),                               # inf izq

]], dtype=np.int32)

# cv2.fillPoly llena el polígono con 255 (blanco) en la máscara

cv2.fillPoly(mask, polygon, 255)

# Bitwise AND: conservamos solo los bordes dentro del polígono

return cv2.bitwise_and(edges, mask)

def detect_lines(edges_roi):

"""

Detección de líneas con HoughLinesP - paso 6 de la actividad.

HoughLinesP (probabilística) es preferida sobre HoughLines (estándar)

porque devuelve segmentos con endpoints (x1,y1,x2,y2), lo cual permite

calcular el midpoint de cada línea para el cálculo del error.

Returns:

Array de líneas con shape (N, 1, 4) o None si no hay detecciones.

"""

return cv2.HoughLinesP(

edges_roi,

rho=HOUGH_RHO,

theta=HOUGH_THETA,

threshold=HOUGH_THRESHOLD,

minLineLength=HOUGH_MIN_LINE_LEN,

maxLineGap=HOUGH_MAX_LINE_GAP,

)

def compute_error(lines, image_width):

"""

Calcula el error del controlador a partir de las líneas detectadas.

Lógica (siguiendo las indicaciones de la actividad):

1. Setpoint = ancho de imagen / 2 (centro horizontal)

2. Para cada línea, calcular midpoint horizontal: (x1 + x2) / 2

3. Filtrar líneas mayormente horizontales (alteran el cálculo)

4. Distancia = midpoint - setpoint (con signo)

5. Devolver el error de menor magnitud (|distancia| más pequeño)

El error tiene signo:

- error > 0: la línea está a la derecha del centro -> girar a la derecha

- error < 0: la línea está a la izquierda del centro -> girar a la izquierda

Returns:

(error, num_valid_lines): el error y cuántas líneas pasaron el filtro.

Si no hay líneas válidas, devuelve (None, 0).

"""

if lines is None:

return None, 0

setpoint = image_width / 2.0

smallest_error = None

valid_lines = 0

for line in lines:

x1, y1, x2, y2 = line[0]

# Filtro de líneas mayormente horizontales

# slope = dy/dx. Líneas casi horizontales tienen |slope| pequeño.

# Casos especiales:

#   - dx=0: línea vertical perfecta -> slope infinito -> conservar

dx = x2 - x1

if dx == 0:

slope = float('inf')

else:

slope = (y2 - y1) / dx

if abs(slope) < HORIZONTAL_SLOPE_THRESHOLD:

continue  # descartar línea horizontal

valid_lines += 1

midpoint_x = (x1 + x2) / 2.0

error = midpoint_x - setpoint

# Conservar el error de menor magnitud (más cercano al setpoint)

if smallest_error is None or abs(error) < abs(smallest_error):

smallest_error = error

return smallest_error, valid_lines

# =============================================================================

# FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN (para depuración y video demo)

# =============================================================================

def draw_lines_on_image(image_bgr, lines, color=(0, 255, 0), thickness=2):

"""Dibuja las líneas detectadas sobre la imagen original (para el display)."""

output = image_bgr.copy()

if lines is not None:

for line in lines:

x1, y1, x2, y2 = line[0]

cv2.line(output, (x1, y1), (x2, y2), color, thickness)

return output

def draw_setpoint_line(image_bgr, color=(0, 0, 255)):

"""Dibuja una línea vertical en el setpoint para visualizar el centro."""

output = image_bgr.copy()

x = output.shape[1] // 2

cv2.line(output, (x, 0), (x, output.shape[0]), color, 1)

return output

def display_image_on_webots(display, image_bgr):

"""

Muestra una imagen BGR en el display interno de Webots.

Webots Display espera RGB, así que convertimos.

"""

image_rgb = cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

image_ref = display.imageNew(

image_rgb.tobytes(),

Display.RGB,

width=image_rgb.shape[1],

height=image_rgb.shape[0],

)

display.imagePaste(image_ref, 0, 0, False)

# =============================================================================

# LOOP PRINCIPAL

# =============================================================================

def main():

# --- Inicialización de Webots ---

robot = Car()

driver = Driver()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# Cámara

camera = robot.getDevice("camera")

camera.enable(timestep)

img_width = camera.getWidth()

img_height = camera.getHeight()

print(f"[INIT] Cámara: {img_width}x{img_height}, setpoint={img_width/2}")

# Display para visualización en simulador

display_img = Display("display_image")

# Teclado (lo conservamos para poder pausar/intervenir manualmente)

keyboard = Keyboard()

keyboard.enable(timestep)

# Velocidad inicial constante (cumple requisito de >=50 km/h)

driver.setCruisingSpeed(TARGET_SPEED)

# --- Inicialización del PID ---

pid = PIDController(kp=PID_KP, ki=PID_KI, kd=PID_KD)

print(f"[INIT] PID gains: Kp={PID_KP}, Ki={PID_KI}, Kd={PID_KD}")

# Contadores para logging periódico

frame_count = 0

no_line_count = 0

# --- Loop principal ---

while robot.step() != -1:

# 1. Captura de imagen

image_bgr = get_image(camera)

# 2. Pipeline de detección de carriles

gray = to_grayscale(image_bgr)

edges = detect_edges(gray)

edges_roi = apply_roi(edges)

lines = detect_lines(edges_roi)

# 3. Cálculo del error

error, num_valid = compute_error(lines, img_width)

# 4. PID -> ángulo de dirección

# Usamos robot.getTime() (tiempo de simulación) en lugar de time.time()

# para que el PID funcione correctamente si Webots corre a velocidad

# distinta del tiempo real (por ejemplo en fast-forward).

current_time = robot.getTime()

if error is None:

# No hay líneas detectadas (probablemente intersección)

# Estrategia: conducir recto y reiniciar el PID para evitar

# que el término derivativo dispare cuando reaparezca la línea.

steering_angle = DEFAULT_STEERING_ANGLE

pid.reset()

no_line_count += 1

else:

steering_angle = pid.compute(error, current_time)

# 5. Aplicar al vehículo

driver.setSteeringAngle(steering_angle)

driver.setCruisingSpeed(TARGET_SPEED)  # mantener velocidad constante

# 6. Visualización en el display de Webots

# Dibujamos las líneas detectadas y el setpoint sobre la imagen original

debug_image = draw_lines_on_image(image_bgr, lines)

debug_image = draw_setpoint_line(debug_image)

display_image_on_webots(display_img, debug_image)

# Log cada 50 frames (~0.5 segundos a 10ms timestep)

frame_count += 1

if frame_count % 50 == 0:

err_str = f"{error:+.2f}" if error is not None else "  N/A"

n_lines = len(lines) if lines is not None else 0

print(f"[F{frame_count}] lines={n_lines} valid={num_valid} "

f"err={err_str} angle={steering_angle:+.4f} "

f"no_line_total={no_line_count}")

if __name__ == "__main__":

main()

8. Declaración del uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este reporte y el proceso de depuración iterativa del controlador se utilizó: Anthropic. (2026). Claude Sonnet 4.6 [Modelo de lenguaje grande], https://claude.ai, como asistente de programación y diagnóstico. El asistente propuso el pipeline de detección con máscara HSV, analizó los logs de ejecución frame por frame y sugirió los ajustes iterativos de umbral Hough y filtro de pendiente. Todas las decisiones de diseño fueron revisadas y validadas por el autor.