Proyecto Final

Conditional Imitation Learning

Curso MR4010 — Navegación Autónoma

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada · Tecnológico de Monterrey

Equipo 18

| Integrante | Matrícula | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Alexis Alduncin Barragán | A01017478 | Introducción y dataset |
| David Rodrigo Alvarado Domínguez | A01797606 | Entrenamiento del modelo |
| Abraham Avila Garcia | A01795305 | Controlador autónomo y máquina de estados |
| Jorge Luis Ancheyta Segovia | A01796354 | Rutas de evaluación y umbrales de radar |

Profesor: Dr. David Antonio Torres

Profesor asistente (TA): Arturo Daniel Sosa

Fecha de entrega: 30 de junio de 2026

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Este proyecto fue desarrollado con asistencia de Anthropic. Claude (Opus 4.7). Se utilizó para: depuración de código de controladores, ajuste de hiperparámetros de entrenamiento, y revisión técnica del reporte. Todo el código y decisiones de diseño fueron validados por el equipo.

# 1. Introducción

El Conditional Imitation Learning (CIL) es un enfoque de aprendizaje por imitación para conducción autónoma propuesto por Codevilla et al. en 2018 ("End-to-end Driving via Conditional Imitation Learning", ICRA). En el aprendizaje por imitación clásico, una red neuronal observa pares de (imagen, acción) generados por un conductor humano y aprende a reproducir la acción. El problema es que, en un cruce, la misma imagen puede corresponder a girar a la izquierda o a la derecha según la intención del conductor; la red recibe señales contradictorias y promedia hacia "seguir derecho".

CIL resuelve esto introduciendo un comando de navegación de alto nivel c (seguir carril, girar izquierda, girar derecha, seguir recto) como entrada adicional. El comando condiciona la predicción del volante, de modo que la red puede aprender comportamientos distintos para la misma imagen según la intención. En nuestro proyecto, la cámara entrega imágenes de 200×88 píxeles y, junto con el comando, la red predice el ángulo de dirección (steering).

Codevilla propone dos variantes: command-input, donde el comando se concatena como una entrada más a la red, y branched (ramificada), donde el comando actúa como un switch que selecciona una de cuatro ramas especialistas. Elegimos la arquitectura branched porque el paper reporta que es superior (88% vs 78% de éxito): al dedicar una rama por comando, cada especialista aprende su maniobra sin interferencia de las demás, mientras que en command-input la señal del comando puede diluirse entre el resto de las activaciones.

# 2. Recolección de datos

Para generar el dataset construimos un controlador externo de conducción manual, manual_data_collector.py, sobre el BMW X5 del mundo de entrenamiento (city_traffic_2025_01.wbt). El humano conduce con el teclado mientras el controlador captura automáticamente, cada seis pasos de simulación (~10 Hz, la tasa de Codevilla), un cuadro de cámara de 200×88 junto con el ángulo comandado, el comando de navegación activo, throttle, brake, velocidad y timestamp. Todo se registra en driving_log.csv en modo append, con las imágenes en dataset/IMG/{session_id}/.

Mapa de teclado (comando de navegación sticky):

| Tecla | Comando | Código |
| --- | --- | --- |
| F | FOLLOW_LANE (seguir carril, default) | 2 |
| L | TURN_LEFT (girar izquierda) | 3 |
| K | TURN_RIGHT (girar derecha) | 4 |
| S | GO_STRAIGHT (seguir recto) | 5 |

Estadísticas del dataset consolidado (los cuatro integrantes grabaron sesiones que se unieron en Colab):

| Integrante | Imágenes | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Alexis | 18,176 | 27.8% |
| David | 10,641 | 16.3% |
| Abraham | 13,034 | 20.0% |
| Jorge | 23,452 | 35.9% |
| TOTAL | 65,303 | 100% |

La distribución de comandos está dominada por FOLLOW_LANE (seguir carril), seguido de GO_STRAIGHT; los comandos de giro (TURN_LEFT, TURN_RIGHT) son minoría porque sólo aparecen en las intersecciones. Este desbalance es la razón por la que en el entrenamiento introdujimos una pérdida ponderada (sección 3), para que el modelo no aprenda la solución trivial de "predecir cero".

Figura 1. Distribución de comandos, ángulo de steering y velocidad en el dataset.

Figura 2. Muestras de cámara por comando de navegación.

Código completo de manual_data_collector.py:

""" ================================================================================ Proyecto Final - Recolector de datos para Conditional Imitation Learning (CIL) MR4010 - Navegación Autónoma ¦ Tecnológico de Monterrey ¦ MNA Equipo 18: - Alexis Alduncin Barragán - A01017478 - David Rodrigo Alvarado Domínguez - A01797606 - Abraham Avila Garcia - A01795305 - Jorge Luis Ancheyta Segovia - A01796354 Profesor: Dr. David Antonio Torres ================================================================================ Controlador externo de CONDUCCIÓN MANUAL para recolectar el dataset de CIL (Codevilla et al., 2018, "End-to-end Driving via Conditional Imitation Learning") sobre el BMW X5 del mundo de entrenamiento: Proyecto_Final/worlds/city_traffic_2025_01.wbt (controller "<extern>") El humano conduce con el teclado mientras el controlador captura AUTOMÁTICAMENTE, cada CAPTURE_EVERY_N_STEPS pasos (~10 Hz), un frame de cámara (200x88, tamaño de entrada de Codevilla) junto con: - el ángulo de dirección comandado por el conductor (etiqueta de regresión) - el COMANDO DE NAVEGACIÓN activo (sticky): seguir carril / izquierda / derecha / recto (la variable condicional "c" del paper, sección V) - throttle / brake / velocidad / timestamp Todo se registra en Proyecto_Final/dataset/driving_log.csv (modo append, nunca se sobrescribe) con las imágenes en Proyecto_Final/dataset/IMG/{session_id}/. Extiende el controlador manual de Actividad 2.1 (simple_controller_act_2_1.py): mismo esqueleto Car/Driver/Keyboard/Camera/Display, pero se ELIMINA el guardado manual con la tecla 'A' y se sustituye por captura periódica automática, más el estado de comando de navegación, el HUD en vivo, la inyección opcional de ruido de dirección y el registro a CSV. -------------------------------------------------------------------------------- DECISIONES DE DISEÑO (cada cambio justificado) -------------------------------------------------------------------------------- - Loop usa driver.step() en vez de robot.step(). En 3.1 documentamos que Driver mantiene un buffer interno de comandos que sólo se vacía cuando llamas driver.step(); con robot.step() los comandos se acumulan y el coche reacciona con un frame de retraso. Lo aprendimos por las malas. - display.imageDelete() es OBLIGATORIO después de imagePaste(). Webots reserva un slot interno por cada imageNew() y si no se libera, tras ~350 iteraciones wbu_driver_step() se queda sin slots y deadlockea sin error visible. Bug encontrado en 3.1. - El Display de ESTE mundo no tiene campo 'name' -> su nombre de dispositivo es el default de Webots: "display" (NO "display_image" como en 2.1/3.1/4.2). resolve_display() lo busca de forma robusta: prueba "display" y luego "display_image"; aborta sólo si ninguno conecta. Así no tocamos el .wbt. - basicTimeStep del mundo = 16 ms (no 32). Con CAPTURE_EVERY_N_STEPS=6 da ~10.4 Hz, la tasa que usa Codevilla. La duración de la ráfaga de ruido y los logs periódicos se derivan del timestep en runtime para ser correctos sea cual sea el mundo. - La cámara de World #1 NO tiene nodo Recognition, así que NO llamamos camera.recognitionEnable() (no se necesita para recolectar). El BMW tampoco es Supervisor, así que NO hay teleport (a diferencia de 4.2): arranca en su spawn (-238.13, 45.88). - El ángulo etiquetado en el CSV es el del CONDUCTOR, no el aplicado con ruido (Codevilla §IV.C: se usa la respuesta correctiva del conductor al ruido inyectado, no el ruido en sí). -------------------------------------------------------------------------------- MAPA DE TECLADO -------------------------------------------------------------------------------- Movimiento (debug; la recolección debe mantenerse en TARGET_SPEED_KMH=25): UP / DOWN - velocidad +/- 5 km/h (tope debug MAX_SPEED_KMH=60) LEFT / RIGHT - dirección -/+ ANGLE_INCR SPACE - freno de emergencia (velocidad=0 mientras se mantiene) Comandos de navegación CIL (sticky, persisten hasta cambiarlos): F - Seguir carril (command=2, default) L - Izquierda en la siguiente intersección (command=3) K - Derecha en la siguiente intersección (command=4) [NO 'R'] S - Recto en la siguiente intersección (command=5) Controles de grabación: P - Pausar/reanudar grabación (no se guardan frames en pausa) N - Inyectar ráfaga de ruido de dirección (~6 s, recuperación) Q - Salir limpio (cierra el CSV) NOTA: la tecla 'A' (captura manual) de 2.1 se ELIMINA. La captura es automática cada CAPTURE_EVERY_N_STEPS pasos. -------------------------------------------------------------------------------- USO (Mac / R2025a) -------------------------------------------------------------------------------- # Terminal 1 - Webots pkill -KILL -x webots 2>/dev/null; pkill -KILL -f "webots-controller" 2>/dev/null; sleep 2 cd ~/ITESM/navegacion_autonoma /Applications/Webots.app/Contents/MacOS/webots --mode=realtime --port=1234 \ Proyecto_Final/worlds/city_traffic_2025_01.wbt # Terminal 2 - Controlador conda activate webots export WEBOTS_HOME=/Applications/Webots.app export PYTHONPATH=/Applications/Webots.app/Contents/lib/controller/python export PYTHONUNBUFFERED=1 /Applications/Webots.app/Contents/MacOS/webots-controller \ --port=1234 --robot-name=vehicle \ $(which python) -u \ /Users/alexisalduncin/ITESM/navegacion_autonoma/Proyecto_Final/controllers/manual_data_collector.py ================================================================================ """ from controller import Display, Keyboard, Robot, Camera from vehicle import Car, Driver from datetime import datetime import numpy as np import cv2 import math import os import sys import csv import time # ============================================================================= # CONSTANTES DE CONFIGURACIÓN # ============================================================================= # --- Conducción --- TARGET_SPEED_KMH = 25.0 # crucero constante por especificación (<30 km/h) MAX_SPEED_KMH = 60.0 # Tope SÓLO para debug (tecla UP). La recolección # debe mantenerse en TARGET_SPEED_KMH=25.0. SPEED_INCR = 5.0 # km/h por pulsación de UP/DOWN MAX_ANGLE = 0.5 # rad ANGLE_INCR = 0.05 # rad por pulsación de LEFT/RIGHT DEBOUNCE_TIME = 0.1 # s, anti-rebote del teclado # --- Captura --- CAPTURE_EVERY_N_STEPS = 6 # ~10.4 Hz a basicTimeStep=16 ms IMAGE_OUT_W = 200 # ancho de entrada CIL (Codevilla) IMAGE_OUT_H = 88 # alto de entrada CIL (Codevilla) JPEG_QUALITY = 90 # --- Ruido de dirección (Codevilla §IV.C, apagado por defecto) --- NOISE_MAX = 0.15 # rad, amplitud del triángulo NOISE_BURST_S = 6.0 # duración total de la ráfaga (sube 3 s, baja 3 s) # --- Códigos de comando (paper sección V / columnas del dataset HDF5) --- CMD_FOLLOW_LANE = 2 CMD_TURN_LEFT = 3 CMD_TURN_RIGHT = 4 CMD_GO_STRAIGHT = 5 # Texto y color (0xRRGGBB) por comando, para el HUD y los logs. CMD_TEXT = { CMD_FOLLOW_LANE: "FOLLOW_LANE", CMD_TURN_LEFT: "TURN LEFT", CMD_TURN_RIGHT: "TURN RIGHT", CMD_GO_STRAIGHT: "GO STRAIGHT", } CMD_COLOR = { CMD_FOLLOW_LANE: 0xFFFFFF, # blanco CMD_TURN_LEFT: 0x00FFFF, # cian CMD_TURN_RIGHT: 0xFF00FF, # magenta CMD_GO_STRAIGHT: 0xFFFF00, # amarillo } # --- Rutas (relativas a este archivo: Proyecto_Final/controllers/) --- SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) DATASET_DIR = os.path.normpath(os.path.join(SCRIPT_DIR, "..", "dataset")) CSV_PATH = os.path.join(DATASET_DIR, "driving_log.csv") CSV_HEADER = ["image_path", "steering", "throttle", "brake", "command", "speed", "session_id", "timestamp_ms"] # ============================================================================= # HELPERS # ============================================================================= def get_camera_image(camera): """Devuelve la imagen de la cámara como ndarray BGRA (H, W, 4), o None si aún no hay frame disponible (puede pasar en el primer paso).""" raw = camera.getImage() if raw is None: return None return np.frombuffer(raw, np.uint8).reshape( (camera.getHeight(), camera.getWidth(), 4) ) def resolve_display(robot): """Localiza el Display de forma robusta. En este mundo el nodo Display no tiene 'name', así que su nombre es el default "display"; los mundos de 2.1/4.2 lo llamaban "display_image". Probamos ambos y devolvemos el primero que conecte, o None si ninguno existe (ver docstring).""" for name in ("display", "display_image"): dev = robot.getDevice(name) if dev is not None: return dev return None def paste_camera_to_display(display, image_bgr, dw, dh): """Pinta la imagen BGR de la cámara en el Display (redimensionada al tamaño del Display, NO a 200x88). OBLIGATORIO imageDelete tras imagePaste: ver docstring (fuga de slots de 3.1).""" resized = cv2.resize(image_bgr, (dw, dh)) image_rgb = cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2RGB) image_ref = display.imageNew( image_rgb.tobytes(), Display.RGB, width=dw, height=dh ) display.imagePaste(image_ref, 0, 0, False) display.imageDelete(image_ref) # evita la fuga de slots de 3.1 def draw_hud(display, dw, dh, command, recording_enabled, speed_kmh, driver_steering, noise_active, session_id, frames_saved): """Dibuja el overlay sobre la imagen ya pegada. Usa drawText de Webots (no OpenCV) para no sobrescribir el frame. Layout para Display 200x150. El HUD es esencial: si el conductor no ve con qué comando está grabando, puede etiquetar mal y envenenar el dataset.""" rec_x = dw - 56 # esquina superior derecha row_bottom_1 = dh - 32 row_bottom_2 = dh - 16 # Arriba-izquierda: comando activo (color-coded para escaneo visual rápido). display.setColor(CMD_COLOR.get(command, 0xFFFFFF)) display.drawText(f"CMD: {CMD_TEXT.get(command, '?')}", 4, 4) # Arriba-derecha: estado de grabación. if recording_enabled: display.setColor(0x00FF00) # verde display.drawText("REC ON", rec_x, 4) else: display.setColor(0xFF0000) # rojo display.drawText("REC OFF", rec_x, 4) # Centro: ruido activo (sólo durante la ráfaga). if noise_active: display.setColor(0xFF0000) display.drawText("NOISE: ACTIVE", 4, dh // 2 - 8) # Abajo-izquierda: velocidad + dirección (compacto para caber en 200 px). display.setColor(0xFFFFFF) display.drawText(f"spd:{speed_kmh:4.1f} st:{driver_steering:+.2f}", 4, row_bottom_1) # Abajo: frames + sesión. display.drawText(f"f:{frames_saved} {session_id}", 4, row_bottom_2) def compute_triangular_noise(phase_steps, burst_steps, noise_max): """Onda triangular determinista (sin RNG). Rampa -noise_max -> +noise_max en la primera mitad de la ráfaga y +noise_max -> -noise_max en la segunda. Fuera de [0, burst_steps) devuelve 0.""" if phase_steps < 0 or phase_steps >= burst_steps: return 0.0 half = burst_steps / 2.0 if phase_steps < half: return -noise_max + 2.0 * noise_max * (phase_steps / half) return noise_max - 2.0 * noise_max * ((phase_steps - half) / half) def handle_keyboard(keyboard, st, now, step_count): """Lee TODAS las teclas presionadas este paso y actualiza el estado 'st'. Devuelve (brake_active, quit_requested). Las teclas incrementales/toggle usan anti-rebote (flanco de subida cada DEBOUNCE_TIME); SPACE se trata como nivel (freno mientras se mantenga).""" keys = set() k = keyboard.getKey() while k != -1: keys.add(k & 0xFFFF) # quita bits de modificadores (SHIFT/CTRL...) k = keyboard.getKey() brake_active = ord(' ') in keys quit_requested = False def pressed(code): """True sólo en el flanco de subida tras DEBOUNCE_TIME (anti-rebote).""" if code in keys and (now - st["last_press"].get(code, 0.0) >= DEBOUNCE_TIME): st["last_press"][code] = now return True return False # --- Movimiento (debug) --- if pressed(Keyboard.UP): st["speed"] = min(st["speed"] + SPEED_INCR, MAX_SPEED_KMH) if pressed(Keyboard.DOWN): st["speed"] = max(st["speed"] - SPEED_INCR, 0.0) if pressed(Keyboard.RIGHT): st["angle"] = min(st["angle"] + ANGLE_INCR, MAX_ANGLE) if pressed(Keyboard.LEFT): st["angle"] = max(st["angle"] - ANGLE_INCR, -MAX_ANGLE) # --- Comandos de navegación CIL (sticky) --- if pressed(ord('F')): st["command"] = CMD_FOLLOW_LANE if pressed(ord('L')): st["command"] = CMD_TURN_LEFT if pressed(ord('K')): st["command"] = CMD_TURN_RIGHT if pressed(ord('S')): st["command"] = CMD_GO_STRAIGHT # --- Controles de grabación --- if pressed(ord('P')): st["recording_enabled"] = not st["recording_enabled"] print(f"[CTRL] Grabación {'ON' if st['recording_enabled'] else 'OFF'}") if pressed(ord('N')): if not st["noise_enabled"]: st["noise_enabled"] = True st["noise_start_step"] = step_count print("[CTRL] Ruido de dirección: ráfaga iniciada (~6 s)") if pressed(ord('Q')): quit_requested = True return brake_active, quit_requested def print_keyboard_map(): print("[INIT] KEYBOARD:") print("[INIT] UP/DOWN=speed+-5 LEFT/RIGHT=steer-+ SPACE=brake") print("[INIT] F=follow L=left K=right S=straight (sticky nav command)") print("[INIT] P=pause/resume N=noise burst Q=quit") # ============================================================================= # LOOP PRINCIPAL # ============================================================================= def main(): # --- Inicialización de Webots --- robot = Car() driver = Driver() timestep = int(robot.getBasicTimeStep()) session_id = "s" + datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") # --- Safety check 1: cámara --- camera = robot.getDevice("camera") if camera is None: print("[ERROR] No se encontró la cámara 'camera'. Abortando.") sys.exit(1) camera.enable(timestep) # NOTA: NO recognitionEnable (la cámara de World #1 no tiene nodo Recognition). # --- Safety check 2: display --- display = resolve_display(robot) if display is None: print("[ERROR] Display widget not found - dataset will be unauditable. " "Aborting.") sys.exit(1) dw, dh = display.getWidth(), display.getHeight() # --- Safety check 3: directorio del dataset --- # exist_ok=False es INTENCIONAL: fallar ruidosamente en vez de sobrescribir. # Sobrescribir envenenaría el dataset al mezclar frames de corridas distintas # bajo un mismo session_id (hallazgo del smoke-test: dos arranques en el mismo # minuto colisionaban). Con segundos en el session_id, una colisión sólo # ocurriría si se reinicia dentro del mismo segundo -> abortamos y avisamos. img_dir = os.path.join(DATASET_DIR, "IMG", session_id) try: os.makedirs(img_dir, exist_ok=False) except FileExistsError: print(f"[ERROR] Session directory already exists: {img_dir}") print("[ERROR] This indicates a duplicate session_id collision. " "Restart the controller.") sys.exit(1) except OSError as e: print(f"[ERROR] No se pudo crear el directorio del dataset: {e}. Abortando.") sys.exit(1) # --- Safety check 4: CSV escribible (modo append; crea si no existe) --- try: is_new = not os.path.exists(CSV_PATH) csv_file = open(CSV_PATH, "a", newline="") writer = csv.writer(csv_file) if is_new: writer.writerow(CSV_HEADER) # cabecera SÓLO si el archivo es nuevo csv_file.flush() except OSError as e: print(f"[ERROR] CSV no escribible ({CSV_PATH}): {e}. Abortando.") sys.exit(1) # --- Teclado --- keyboard = Keyboard() keyboard.enable(timestep) # --- Banner de inicio --- print(f"[INIT] Session ID: {session_id}") print(f"[INIT] Output: {img_dir}/") print(f"[INIT] CSV: {CSV_PATH}") print(f"[INIT] Speed: {TARGET_SPEED_KMH:.0f} km/h constant " f"(debug cap {MAX_SPEED_KMH:.0f})") print(f"[INIT] Capture: every {CAPTURE_EVERY_N_STEPS} steps " f"(~{1000.0/(timestep*CAPTURE_EVERY_N_STEPS):.1f} Hz at {timestep} ms)") print(f"[INIT] Image size: {IMAGE_OUT_W}x{IMAGE_OUT_H} RGB") print(f"[INIT] Display: {dw}x{dh}") print(f"[INIT] Initial command: FOLLOW_LANE ({CMD_FOLLOW_LANE})") print_keyboard_map() print("[INIT] >>> READY. Drive carefully. Press F before normal driving.") # --- Estado del controlador (locals, pasados explícitamente) --- st = { "speed": TARGET_SPEED_KMH, # km/h objetivo (ajustable por debug) "angle": 0.0, # rad, dirección del conductor "command": CMD_FOLLOW_LANE, # comando de navegación sticky "recording_enabled": True, "noise_enabled": False, "noise_start_step": 0, "last_press": {}, # anti-rebote por tecla } burst_steps = int(NOISE_BURST_S * 1000.0 / timestep) step_count = 0 frames_saved = 0 cmd_counts = {CMD_FOLLOW_LANE: 0, CMD_TURN_LEFT: 0, CMD_TURN_RIGHT: 0, CMD_GO_STRAIGHT: 0} driver.setCruisingSpeed(TARGET_SPEED_KMH) # --- Loop principal --- # driver.step() (no robot.step()) para vaciar el buffer del Driver. Ver # docstring del archivo. try: while driver.step() != -1: step_count += 1 # 1. Captura de cámara (siempre). bgra = get_camera_image(camera) if bgra is None: continue bgr = cv2.cvtColor(bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR) # 2. Teclado (anti-rebote); actualiza ángulo/velocidad/comando/flags. now = time.time() brake_active, quit_requested = handle_keyboard( keyboard, st, now, step_count) # 3. Ruido de dirección (si la ráfaga está activa). noise_offset = 0.0 if st["noise_enabled"]: phase = step_count - st["noise_start_step"] if phase >= burst_steps: st["noise_enabled"] = False print("[CTRL] Ruido de dirección: ráfaga finalizada") else: noise_offset = compute_triangular_noise( phase, burst_steps, NOISE_MAX) noise_active = st["noise_enabled"] # 4. Aplicar control al Driver. OJO: se aplica ángulo+ruido, pero al # CSV se registra el ángulo del CONDUCTOR (Codevilla §IV.C). applied_speed = 0.0 if brake_active else st["speed"] driver.setSteeringAngle(st["angle"] + noise_offset) driver.setCruisingSpeed(applied_speed) # 5. HUD (cada frame): pega cámara + dibuja overlay. paste_camera_to_display(display, bgr, dw, dh) draw_hud(display, dw, dh, st["command"], st["recording_enabled"], st["speed"], st["angle"], noise_active, session_id, frames_saved) # 6. Captura automática cada N pasos si la grabación está activa. if st["recording_enabled"] and step_count % CAPTURE_EVERY_N_STEPS == 0: cur = driver.getCurrentSpeed() if cur is None or math.isnan(cur): cur = 0.0 cur = max(cur, 0.0) throttle = 0.0 if brake_active else 1.0 # proxy (usamos crucero) brake = 1.0 if brake_active else 0.0 ts_ms = int(robot.getTime() * 1000) fname = f"center_{frames_saved:06d}.jpg" resized = cv2.resize(bgr, (IMAGE_OUT_W, IMAGE_OUT_H)) cv2.imwrite(os.path.join(img_dir, fname), resized, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, JPEG_QUALITY]) rel_path = f"IMG/{session_id}/{fname}" writer.writerow([ rel_path, f"{st['angle']:.6f}", f"{throttle:.1f}", f"{brake:.1f}", st["command"], f"{cur:.3f}", session_id, ts_ms, ]) csv_file.flush() cmd_counts[st["command"]] += 1 frames_saved += 1 # 7. Logs por consola con throttling. if frames_saved % 50 == 0: print(f"[DATA] frame={frames_saved} " f"cmd={CMD_TEXT[st['command']]} " f"steer={st['angle']:+.3f} speed={cur:.1f} " f"noise={'ON' if noise_active else 'OFF'}") if frames_saved % 250 == 0: print(f"[SESSION] {session_id}: {frames_saved} frames saved " f"(cmd dist: FOLLOW={cmd_counts[CMD_FOLLOW_LANE]} " f"LEFT={cmd_counts[CMD_TURN_LEFT]} " f"RIGHT={cmd_counts[CMD_TURN_RIGHT]} " f"STRAIGHT={cmd_counts[CMD_GO_STRAIGHT]})") # 8. Salida limpia. if quit_requested: print(f"[QUIT] Session {session_id} complete. " f"{frames_saved} frames saved.") break finally: csv_file.close() if __name__ == "__main__": main()

# 3. Entrenamiento del modelo

El modelo implementa la arquitectura branched de Codevilla (Figura 3b del paper) y tiene 38,275,108 parámetros (~38.3 millones). Se compone de un módulo de imagen de percepción compartida (8 capas convolucionales con BatchNorm, ReLU y Dropout, seguidas de dos capas densas de 512), y cuatro ramas especialistas, una por comando. Cada rama tiene dos densas de 256 y una salida de steering con activación tanh. Una capa custom CommandSwitch (registrada con @keras.saving.register_keras_serializable) selecciona, por cada muestra del batch, la predicción de la rama indicada por el comando.

Hiperparámetros de entrenamiento:

| Hiperparámetro | Valor |
| --- | --- |
| Optimizador | Adam |
| Learning rate | 2×10⁻⁴ (0.0002) |
| Batch size | 120 |
| Épocas (máx.) | 25 con EarlyStopping (patience 8) |
| Dropout (capas FC) | 0.3 |
| Dropout (capas conv) | 0.2 |
| Función de pérdida | weighted MSE (α = 5.0) |
| Métrica | MAE |
| Parámetros totales | 38,275,108 |
| Tamaño de imagen | 200×88×3 (RGB, normalizado a [0,1]) |

Pérdida MSE ponderada (weighted MSE, α = 5.0): el dataset está dominado por cuadros con steering cercano a cero (manejar derecho). Una MSE estándar empuja al modelo a la solución perezosa de "predecir cero" porque minimiza el error promedio. Nuestra pérdida pondera cada error por (1 + α·|steering_real|), de modo que los errores en ejemplos de giro (steering grande) pesan hasta seis veces más. Esto obliga a la red a aprender las magnitudes de giro y no sólo el comportamiento promedio.

Data augmentation — sólo fotométrica (Codevilla §IV.D): usamos albumentations (no imgaug, que está descontinuado e incompatible con NumPy 2.x) y aplicamos únicamente transformaciones de color y ruido (brillo, contraste, tono, blur, ruido gaussiano, dropout de regiones). NO usamos transformaciones geométricas (flip, rotación, traslación) porque cambiarían la geometría aparente de la carretera e invalidarían la etiqueta de steering: un flip horizontal convertiría una curva a la izquierda en una a la derecha sin corregir la etiqueta.

Definición del modelo (Celda 5 del notebook cil_training.ipynb):

@keras.saving.register_keras_serializable() class CommandSwitch(layers.Layer): """Switch de Codevilla: por cada muestra del batch selecciona la salida de la rama indicada por el comando. Entradas: (outputs (batch,4), command (batch,)). Salida: (batch,). Implementado como capa registrada para que el modelo recargue limpio desde .h5 (Keras 3).""" def call(self, inputs): outs, cmd = inputs batch_size = tf.shape(outs)[0] indices = tf.stack([tf.range(batch_size), cmd], axis=1) return tf.gather_nd(outs, indices) # (batch,) def compute_output_shape(self, input_shapes): return (input_shapes[0][0],) def build_image_module(input_shape=(IMG_H, IMG_W, 3)): """Módulo de imagen de Codevilla §IV.B: 8 conv + 2 FC.""" inp = layers.Input(shape=input_shape, name='image_input') x = inp # Capas convolucionales (Codevilla: kernel 5 en la primera capa, 3 después; # strides 2 en capas 1/3/5; canales 32→64→128→256). x = layers.Conv2D(32, 5, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(32, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(64, 3, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(64, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(128, 3, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(128, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(256, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(256, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Flatten()(x) x = layers.Dense(512, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) x = layers.Dense(512, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) return keras.Model(inp, x, name='image_module') def build_branch(features_dim=512, name='branch'): """Una rama especialista: 2 FC + salida de steering.""" inp = layers.Input(shape=(features_dim,)) x = layers.Dense(256, activation=None)(inp) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) x = layers.Dense(256, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) out = layers.Dense(1, activation='tanh', name=f'{name}_steering')(x) # tanh → [-1,1] return keras.Model(inp, out, name=name) def build_cil_model(): """CIL ramificado de Codevilla: módulo de imagen compartido + 4 ramas especialistas. El índice de comando (0-3) selecciona qué predicción de rama se usa.""" image_inp = layers.Input(shape=(IMG_H, IMG_W, 3), name='image') command_inp = layers.Input(shape=(), dtype=tf.int32, name='command') # Percepción compartida. image_module = build_image_module() features = image_module(image_inp) # 4 ramas especialistas (Codevilla Figura 3b). branch_follow = build_branch(name='branch_follow') branch_left = build_branch(name='branch_left') branch_right = build_branch(name='branch_right') branch_straight = build_branch(name='branch_straight') out_follow = branch_follow(features) # (batch, 1) out_left = branch_left(features) out_right = branch_right(features) out_straight = branch_straight(features) # Apilamos en (batch, 4) y seleccionamos por índice de comando. all_outputs = layers.Concatenate(axis=-1)( [out_follow, out_left, out_right, out_straight]) # (batch, 4) # Switch por comando: rango 1 (batch,) para alinear con la etiqueta (batch,) y evitar broadcast. selected = CommandSwitch(name='command_switch')([all_outputs, command_inp]) model = keras.Model(inputs=[image_inp, command_inp], outputs=selected, name='cil_branched') return model # Construimos y resumimos. model = build_cil_model() model.summary() # Weighted MSE: penalize errors more for high-magnitude steering targets. # Without this, the model learns the lazy "predict zero" solution because # ~70% of frames have near-zero steering. Codevilla's branched architecture # needs explicit emphasis on turn examples to actually learn turn magnitudes. def weighted_mse(y_true, y_pred): alpha = 5.0 # tunable: higher = more aggressive turn-emphasis weights = 1.0 + alpha * tf.abs(y_true) se = tf.square(y_true - y_pred) return tf.reduce_mean(weights * se) model.compile( optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=2e-4), loss=weighted_mse, metrics=['mae'], ) n_params = model.count_params() print(f"\nTotal params: {n_params:,}") print(f"Estimated weights-only model size: ~{n_params * 4 / (1024**2):.1f} MB")

Bucle de entrenamiento (Celda 6 del notebook):

BATCH = 120 EPOCHS = 25 train_ds = make_dataset(train_df, augment_train, batch_size=BATCH, shuffle=True) val_ds = make_dataset(val_df, augment_val, batch_size=BATCH, shuffle=False) # El dataset entrega (img, cmd, steer) pero Keras .fit espera ((inputs), target). Lo reempaquetamos. def reshape_for_fit(img, cmd, steer): return (img, cmd), steer train_ds = train_ds.map(reshape_for_fit) val_ds = val_ds.map(reshape_for_fit) # Pre-flight: pull ONE batch through the model to surface shape errors # immediately instead of failing 5 minutes into the first epoch. for sample_inputs, sample_target in train_ds.take(1): sample_pred = model(sample_inputs, training=False) print(f"Pre-flight: input image {sample_inputs[0].shape}, input cmd {sample_inputs[1].shape}, " f"target {sample_target.shape}, pred {sample_pred.shape}") assert sample_pred.shape == sample_target.shape, ( f"SHAPE MISMATCH: pred {sample_pred.shape} vs target {sample_target.shape}") print("Pre-flight OK\n") callbacks = [ keras.callbacks.ModelCheckpoint( 'cil_model.weights.h5', save_best_only=True, save_weights_only=True, # ~146 MB instead of 459 MB monitor='val_loss', verbose=1 ), keras.callbacks.EarlyStopping( patience=8, # bumped from 5 — we have 4× more data now monitor='val_loss', restore_best_weights=True, verbose=1 ), keras.callbacks.ReduceLROnPlateau( factor=0.5, patience=4, # bumped from 3 monitor='val_loss', min_lr=1e-6, verbose=1 ), ] print(f"Training: {EPOCHS} epochs max, batch {BATCH}, train_n={len(train_df)}, val_n={len(val_df)}") print(f"Estimated steps/epoch: ~{len(train_df)//BATCH}") t0 = time.time() history = model.fit( train_ds, validation_data=val_ds, epochs=EPOCHS, callbacks=callbacks, verbose=1, ) print(f"\nTraining time: {(time.time()-t0)/60:.1f} min") # Graficamos las curvas de pérdida y MAE. fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5)) ax[0].plot(history.history['loss'], label='train') ax[0].plot(history.history['val_loss'], label='val') ax[0].set_xlabel('Epoch') ax[0].set_ylabel('MSE loss') ax[0].set_title('Loss') ax[0].legend() ax[0].grid(alpha=0.3) ax[1].plot(history.history['mae'], label='train') ax[1].plot(history.history['val_mae'], label='val') ax[1].set_xlabel('Epoch') ax[1].set_ylabel('MAE (rad)') ax[1].set_title('Mean Absolute Error') ax[1].legend() ax[1].grid(alpha=0.3) plt.tight_layout() plt.savefig('cil_training_loss.png', dpi=120) plt.show() # Métricas finales. print(f"\nFinal training loss: {history.history['loss'][-1]:.6f}") print(f"Final validation loss: {history.history['val_loss'][-1]:.6f}") print(f"Final training MAE: {history.history['mae'][-1]:.4f} rad") print(f"Final validation MAE: {history.history['val_mae'][-1]:.4f} rad") print(f"\nBest model saved to: cil_model.weights.h5") print(f"Loss curves saved to: cil_training_loss.png")

Resultados de entrenamiento:

[TBD: Alexis pega los números finales de la Celda 6 aquí — train_loss, val_loss, train_mae, val_mae]

| Métrica | Entrenamiento | Validación |
| --- | --- | --- |
| Loss (weighted MSE) | [TBD] | [TBD] |
| MAE (rad) | [TBD] | [TBD] |

Figura 3. Curvas de pérdida (MSE) y MAE en entrenamiento y validación.

Figura 4. Verificación de cordura: predicción de steering vs. valor real en muestras de validación.

# 4. Evaluación autónoma en World #2

Evaluamos el modelo en un segundo mundo (city_traffic_2025_02.wbt) distinto al de entrenamiento, para probar generalización. World #2 incluye: interfaz de tráfico SUMO, tres peatones con trayectorias que cruzan la calle, y cuatro autobuses BusSimple estacionados como obstáculos (algunos con recognitionColors únicos). Al BMW X5 le agregamos, mediante edición del archivo .wbt, una suite de sensores:

Cámara 320×160 con nodo Recognition (detecta peatones y autobuses por modelo/color).

LiDAR SickLms291 (name "lidar") en sensorsSlotFront: distancia frontal a obstáculos.

Radar (name "radar") en sensorsSlotFront: rango al vehículo de adelante (car-following).

GPS, Gyro y Display (HUD), heredados del mundo base.

Máquina de estados de seguridad: el controlador autónomo no confía ciegamente en el modelo. Sobre la predicción CIL corre una FSM con cinco estados mutuamente exclusivos, evaluados cada tick por prioridad (gana el primero que aplica):

| Prioridad | Condición | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peatón (Recognition) a < 10 m | EMERGENCY_BRAKE |
| 2 | Autobús enfrente y LiDAR < 8 m | EVASION |
| 3 | Radar con blanco < 4 m | CAR_FOLLOW_STOP |
| 4 | Radar con blanco < 10 m | CAR_FOLLOW_SLOW |
| 5 | Ninguna de las anteriores | CIL_CRUISE |

Constantes de ajuste (tuning) del controlador:

| Constante | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| TARGET_SPEED_KMH | 25 | Velocidad de crucero CIL |
| HARD_STOP_DIST | 4 m | Radar: paro total de car-following |
| SLOW_DIST | 10 m | Radar: reducción de velocidad |
| PED_BRAKE_DIST | 10 m | Distancia de frenado por peatón |
| BUS_EVADE_DIST | 8 m | Distancia para disparar evasión |
| EVADE_INIT_TURN_RAD | 0.5 rad | Magnitud del swerve inicial |
| EVADE_MIN_YAW_RAD | 0.6 rad | Rotación mínima antes de despejar |
| BUS_CLEAR_DIST | 14 m | LiDAR "despejado" tras rebasar el bus |

Velocidad de car-following (CAR_FOLLOW_SLOW): se escala linealmente con la distancia del radar como 25 × (rango − 4) / 6, acotada al rango [5, 25] km/h. Así, a 10 m va a 25 km/h y desciende hasta detenerse al acercarse a 4 m (HARD_STOP_DIST).

Hallazgos de las pruebas iterativas (corrección de bugs reales):

Bug 1 — falsos positivos de autobús. La detección original marcaba como autobús cualquier objeto grande en imagen (umbral de píxeles) y usaba la subcadena 'bus', que también casa con 'bus stop' (parada de autobús). En World #2, denso en edificios, esto disparaba evasiones falsas contra edificios. Corrección: autobús = modelo exactamente igual a 'bus' o color que coincide con un recognitionColors conocido; se eliminó el criterio por tamaño.

Bug 2 — el frenado por peatón no disparaba. EMERGENCY_BRAKE se condicionaba a una confirmación del LiDAR a menos de 10 m, pero el sector central del LiDAR no toca a un peatón delgado (los rayos pasan a los lados y devuelven infinito). Corrección: confirmar la distancia del peatón con la posición 3D del objeto de Recognition, no sólo con el LiDAR. La compuerta del freno usa min(distancia_recognition, lidar) < 10 m.

Las tres rutas de evaluación:

Ruta A (evasión): el BMW arranca ~22 m al sur de un autobús rojo y se acerca; a ~9 m el Recognition lo confirma y el LiDAR cae bajo 8 m, disparando EVASION (swerve a la izquierda, despeje por LiDAR y restauración de rumbo con el Gyro).

Ruta B (frenado por peatón): el BMW se acerca a un cruce peatonal; el radar lo desacelera (CAR_FOLLOW) y al reconocer al peatón dentro de 10 m entra en EMERGENCY_BRAKE, deteniéndose sobre el cruce.

Ruta C (crucero CIL): desde el spawn por defecto, con steering 100% del modelo (sin asistencia), para mostrar que el modelo conduce por sí mismo.

Código completo de autonomous_cil_driver.py:

""" ================================================================================ Proyecto Final - Conductor autónomo CIL con overrides de seguridad MR4010 - Navegación Autónoma ¦ Tecnológico de Monterrey ¦ MNA Equipo 18: - Alexis Alduncin Barragán - A01017478 - David Rodrigo Alvarado Domínguez - A01797606 - Abraham Avila Garcia - A01795305 - Jorge Luis Ancheyta Segovia - A01796354 Profesor: Dr. David Antonio Torres ================================================================================ Controlador externo AUTÓNOMO sobre el BMW X5 del mundo: Proyecto_Final/worlds/city_traffic_2025_02.wbt (controller "<extern>") Conduce por imitación usando la red de Conditional Imitation Learning (CIL, Codevilla et al. 2018) entrenada en notebooks/cil_training.ipynb, con una capa de OVERRIDES DE SEGURIDAD por encima de la predicción del modelo: - El modelo CIL predice el ángulo de dirección a partir de la cámara 200x88 y un comando de navegación de alto nivel (seguir carril / izq / der / recto). - Tres sensores nuevos (añadidos al .wbt en la Fase 1) habilitan la seguridad: * Camera Recognition -> clasifica peatones y autobuses por modelo/color. * SickLms291 "lidar" -> distancia frontal (sector central ~25°) para confirmar peatón cercano y disparar evasión. * Radar "radar" -> rango al vehículo de adelante (car-following). -------------------------------------------------------------------------------- MÁQUINA DE ESTADOS (mutuamente exclusivos, sólo uno activo por tick) -------------------------------------------------------------------------------- CIL_CRUISE Default. El modelo predice el steering. Velocidad = 25 km/h. EMERGENCY_BRAKE Peatón a < 10 m (Recognition + LiDAR). Velocidad = 0; se mantiene hasta que el peatón despeja el frente. EVASION Autobús/obstáculo al frente. Maniobra basada en yaw (swerve + despeje + restauración de rumbo con el Gyro, estilo 4.2). Reanuda CIL al recuperar el rumbo previo. CAR_FOLLOW_SLOW Vehículo al frente dentro del umbral del radar. Velocidad escalada al gap. CAR_FOLLOW_STOP Vehículo al frente dentro del umbral duro. Velocidad = 0. PRIORIDAD DE DECISIÓN (cada tick, en este orden; GANA la primera que aplica): 1. Peatón (Recognition con modelo "pedestrian") Y LiDAR confirma punto frontal < 10 m -> EMERGENCY_BRAKE 2. Autobús (Recognition por modelo "bus" / color / tamaño) al frente Y LiDAR frontal < 8 m -> EVASION (maniobra estilo 4.2) 3. Radar con blanco a rango < HARD_STOP_DIST (4 m) -> CAR_FOLLOW_STOP 4. Radar con blanco a rango < SLOW_DIST (10 m) -> CAR_FOLLOW_SLOW (velocidad = 25 * (rango - 4) / 6, acotada a [5, 25] km/h) 5. Nada de lo anterior -> CIL_CRUISE -------------------------------------------------------------------------------- DECISIONES DE DISEÑO (cada una justificada) -------------------------------------------------------------------------------- - Loop usa driver.step() (no robot.step()): el subsistema Driver mantiene un buffer interno de comandos que sólo se vacía con driver.step(). Documentado desde la Actividad 3.1. - display.imageDelete() OBLIGATORIO tras imagePaste(): Webots reserva un slot por cada imageNew() y sin liberarlo deadlockea tras ~350 frames. Bug de 3.1. - Paridad de preprocesamiento entrenamiento<->inferencia (CRÍTICO): el dataset se entrenó con imágenes RGB normalizadas a [0,1] tamaño 200x88 (el notebook hace cv2.imread -> BGR2RGB -> resize(200,88) -> /255). Aquí replicamos EXACTAMENTE: BGRA -> BGR -> RGB -> resize(200,88) -> /255 -> expand_dims. Si se omitiera el BGR2RGB el modelo vería los canales invertidos y daría steering basura silenciosa. - Índice de comando del modelo: la capa CommandSwitch hace gather sobre una salida de 4 ramas, así que el tensor 'command' debe ser el ÍNDICE 0..3, no el código alto 2..5. Convertimos cmd_idx = command - 2 (idéntico a la celda 7 del notebook). Alimentar 2..5 indexaría fuera de rango. - EVASION adaptada de la 4.2: el BMW de World #2 NO tiene los 3 DistanceSensor laterales que usaba el wall-follower de la 4.2 (la Fase 1 sólo añadió Recognition + LiDAR + Radar). Sustituimos el seguimiento de pared por una maniobra guiada por yaw: swerve a la izquierda hasta ¦Δyaw¦>=0.6 rad, avanzar hasta que el LiDAR frontal despeje (autobús rebasado), y restaurar el rumbo con un P sobre el yaw del Gyro (idéntico patrón de captura/restauración de la 4.2). Documentado como adaptación por falta de sensores laterales. - Carga del modelo: se reconstruye la MISMA arquitectura de la celda 5 del notebook y se cargan los pesos con load_weights() (formato Keras 3 .weights.h5, el mismo patrón que recargaba limpio en la celda 7). No usamos load_model porque sólo necesitamos los pesos sobre una arquitectura ya conocida. -------------------------------------------------------------------------------- MAPA DE TECLADO (el conductor sobreescribe el comando de navegación al vuelo) -------------------------------------------------------------------------------- F = FOLLOW_LANE (command=2, default) - HUD blanco L = TURN LEFT (command=3) - HUD cian K = TURN RIGHT (command=4) - HUD magenta [NO 'R'] S = GO STRAIGHT (command=5) - HUD amarillo SPACE = freno de emergencia manual - HUD rojo Q = salir limpio -------------------------------------------------------------------------------- USO (Mac / R2025a) -------------------------------------------------------------------------------- # Terminal 1 - Webots pkill -KILL -x webots 2>/dev/null; pkill -KILL -f "webots-controller" 2>/dev/null; sleep 2 cd ~/ITESM/navegacion_autonoma /Applications/Webots.app/Contents/MacOS/webots --mode=realtime --port=1234 \ Proyecto_Final/worlds/city_traffic_2025_02.wbt # Terminal 2 - Controlador conda activate webots export WEBOTS_HOME=/Applications/Webots.app export PYTHONPATH=/Applications/Webots.app/Contents/lib/controller/python export PYTHONUNBUFFERED=1 /Applications/Webots.app/Contents/MacOS/webots-controller \ --port=1234 --robot-name=vehicle \ $(which python) -u \ ~/ITESM/navegacion_autonoma/Proyecto_Final/controllers/autonomous_cil_driver.py ================================================================================ """ import os import sys import math import time # Silenciamos los logs de C++ de TensorFlow ANTES de importarlo (oneDNN, etc.). os.environ.setdefault("TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL", "2") import numpy as np import cv2 from controller import Display, Keyboard, Camera, Lidar, Radar, Gyro from vehicle import Car, Driver import tensorflow as tf import keras from keras import layers # ============================================================================= # CONSTANTES DE CONFIGURACIÓN # ============================================================================= # --- Velocidad --- TARGET_SPEED_KMH = 25.0 # crucero CIL (igual que la recolección) EVADE_SPEED_KMH = 15.0 # velocidad durante la maniobra de evasión MAX_STEERING_ANGLE = 0.5 # rad - límite mecánico del BMW X5 MAX_ANGLE_CHANGE_PER_FRAME = 0.05 # slew-rate del volante (anti-jerk) # --- Entrada del modelo CIL (Codevilla) --- IMG_W = 200 IMG_H = 88 # --- Códigos de comando de navegación (paper §V, idénticos al recolector) --- CMD_FOLLOW_LANE = 2 CMD_TURN_LEFT = 3 CMD_TURN_RIGHT = 4 CMD_GO_STRAIGHT = 5 CMD_TEXT = { CMD_FOLLOW_LANE: "FOLLOW_LANE", CMD_TURN_LEFT: "TURN LEFT", CMD_TURN_RIGHT: "TURN RIGHT", CMD_GO_STRAIGHT: "GO STRAIGHT", } CMD_COLOR = { CMD_FOLLOW_LANE: 0xFFFFFF, # blanco CMD_TURN_LEFT: 0x00FFFF, # cian CMD_TURN_RIGHT: 0xFF00FF, # magenta CMD_GO_STRAIGHT: 0xFFFF00, # amarillo } # --- Ruta de los pesos del modelo (resuelta con expanduser para portabilidad) --- WEIGHTS_PATH = os.path.join( os.path.expanduser("~"), "ITESM", "navegacion_autonoma", "Proyecto_Final", "notebooks", "artifacts_full_dataset", "cil_model.weights.h5", ) # --- LiDAR Sick LMS 291 (name "lidar", añadido en la Fase 1) --- LIDAR_DEVICE_NAME = "lidar" LIDAR_FOV_TOTAL_DEG = 180.0 LIDAR_FOV_CENTRAL_DEG = 25.0 # sector frontal útil LIDAR_MAX_DETECT_M = 30.0 # más allá es ruido/edificios # --- Radar (name "radar", añadido en la Fase 1) --- RADAR_DEVICE_NAME = "radar" # --- Gyro (name por defecto "gyro") --- GYRO_DEVICE_NAME = "gyro" # --- Umbrales de la máquina de estados --- PED_BRAKE_DIST = 10.0 # m - peatón confirmado por LiDAR -> freno BUS_EVADE_DIST = 8.0 # m - autobús al frente -> evasión HARD_STOP_DIST = 4.0 # m - radar: paro total de car-following SLOW_DIST = 10.0 # m - radar: car-following lento # --- Detección de autobús por Recognition --- # Colores de recognitionColors de los autobuses del mundo (los que los traen); # vehicle(5) no define recognitionColors, así que también detectamos por el # string del modelo ("bus") y por tamaño en imagen como respaldo. BUS_COLORS_RGB = [ (0.898039, 0.647059, 0.0392157), # naranja (0.878431, 0.105882, 0.141176), # rojo (0.149020, 0.635294, 0.411765), # verde ] BUS_COLOR_MATCH_TOL = 0.12 # distancia euclidiana en el cubo RGB [0,1] BUS_CENTRAL_BAND = 0.30 # fracción a cada lado del centro = "al frente" # --- Maniobra de evasión guiada por yaw (adaptación de la 4.2) --- EVADE_INIT_TURN_RAD = 0.5 # swerve inicial a la izquierda (negativo en código) EVADE_MIN_YAW_RAD = 0.6 # rotación mínima antes de pasar a despeje (~34°) EVADE_SWERVE_MAX_FR = 60 # fallback de frames del swerve BUS_CLEAR_DIST = 14.0 # m - LiDAR frontal "despejado" (autobús rebasado) CLEAR_HOLD_FRAMES = 5 # frames consecutivos despejado para confirmar EVADE_CLEAR_MAX_FR = 220 # safety del despeje HEADING_KP = 1.5 # P de restauración de rumbo (rad/rad) HEADING_TOL_RAD = 0.05 # ~3°, tolerancia de "rumbo restaurado" RESTORE_MAX_FR = 220 # safety de la restauración # --- Estados (string-based, estables en logs) --- STATE_CIL_CRUISE = "CIL_CRUISE" STATE_EMERGENCY_BRAKE = "EMERGENCY_BRAKE" STATE_EVASION = "EVASION" STATE_CAR_FOLLOW_SLOW = "CAR_FOLLOW_SLOW" STATE_CAR_FOLLOW_STOP = "CAR_FOLLOW_STOP" # Colores del HUD por estado. STATE_COLOR = { STATE_CIL_CRUISE: 0x00FF00, # verde STATE_EMERGENCY_BRAKE: 0xFF0000, # rojo STATE_EVASION: 0xFF8000, # naranja STATE_CAR_FOLLOW_SLOW: 0xFFFF00, # amarillo STATE_CAR_FOLLOW_STOP: 0xFFFF00, # amarillo } # Subfases internas de la evasión. EVADE_SWERVE = "SWERVE" EVADE_CLEAR = "CLEAR" EVADE_RESTORE = "RESTORE" # ============================================================================= # ARQUITECTURA CIL (idéntica a la celda 5 del notebook -> los pesos cargan por # topología). Dropout 0.3 en las FC; en inferencia el dropout no actúa, pero la # arquitectura debe coincidir EXACTAMENTE para que load_weights mapee bien. # ============================================================================= @keras.saving.register_keras_serializable() class CommandSwitch(layers.Layer): """Switch de Codevilla: por muestra del batch selecciona la salida de la rama indicada por el comando. Entradas: (outputs (batch,4), command (batch,)). Salida: (batch,).""" def call(self, inputs): outs, cmd = inputs batch_size = tf.shape(outs)[0] indices = tf.stack([tf.range(batch_size), cmd], axis=1) return tf.gather_nd(outs, indices) def compute_output_shape(self, input_shapes): return (input_shapes[0][0],) def build_image_module(input_shape=(IMG_H, IMG_W, 3)): """Módulo de imagen de Codevilla §IV.B: 8 conv + 2 FC.""" inp = layers.Input(shape=input_shape, name='image_input') x = inp x = layers.Conv2D(32, 5, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(32, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(64, 3, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(64, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(128, 3, strides=2, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(128, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(256, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Conv2D(256, 3, strides=1, padding='same', activation=None)(x) x = layers.BatchNormalization()(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.2)(x) x = layers.Flatten()(x) x = layers.Dense(512, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) x = layers.Dense(512, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) return keras.Model(inp, x, name='image_module') def build_branch(features_dim=512, name='branch'): """Una rama especialista: 2 FC + salida de steering con tanh -> [-1,1].""" inp = layers.Input(shape=(features_dim,)) x = layers.Dense(256, activation=None)(inp) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) x = layers.Dense(256, activation=None)(x) x = layers.ReLU()(x) x = layers.Dropout(0.3)(x) out = layers.Dense(1, activation='tanh', name=f'{name}_steering')(x) return keras.Model(inp, out, name=name) def build_cil_model(): """CIL ramificado: módulo de imagen compartido + 4 ramas + CommandSwitch.""" image_inp = layers.Input(shape=(IMG_H, IMG_W, 3), name='image') command_inp = layers.Input(shape=(), dtype=tf.int32, name='command') image_module = build_image_module() features = image_module(image_inp) branch_follow = build_branch(name='branch_follow') branch_left = build_branch(name='branch_left') branch_right = build_branch(name='branch_right') branch_straight = build_branch(name='branch_straight') out_follow = branch_follow(features) out_left = branch_left(features) out_right = branch_right(features) out_straight = branch_straight(features) all_outputs = layers.Concatenate(axis=-1)( [out_follow, out_left, out_right, out_straight]) selected = CommandSwitch(name='command_switch')([all_outputs, command_inp]) return keras.Model(inputs=[image_inp, command_inp], outputs=selected, name='cil_branched') def load_cil_model(weights_path): """Construye la arquitectura y carga los pesos. Si load_weights estricto falla (p.ej. desajuste de nombres entre versiones de Keras), reintenta con skip_mismatch=True y AVISA RUIDOSAMENTE qué capas se omitieron (eso sería un bug real que hay que reportar, no un fallo silencioso).""" if not os.path.exists(weights_path): raise FileNotFoundError( f"No se encontraron los pesos del modelo en:\n {weights_path}\n" "Mueve cil_model.weights.h5 a notebooks/artifacts_full_dataset/.") model = build_cil_model() try: model.load_weights(weights_path) print(f"[MODEL] Pesos cargados (estricto) desde {weights_path}") except Exception as e_strict: print(f"[MODEL][WARN] load_weights estricto falló: {e_strict}") print("[MODEL][WARN] Reintentando con skip_mismatch=True...") model.load_weights(weights_path, skip_mismatch=True) print("[MODEL][WARN] *** ALGUNAS CAPAS SE OMITIERON (skip_mismatch) — " "REVISAR: la arquitectura del .py podría no coincidir 1:1 con la " "del notebook. Las predicciones podrían ser parciales. ***") return model # ============================================================================= # PROCESAMIENTO DE IMAGEN # ============================================================================= def get_bgr_image(camera): """Cámara de Webots devuelve BGRA -> devolvemos BGR (sin alpha), o None si aún no hay frame disponible (primer paso).""" raw = camera.getImage() if raw is None: return None bgra = np.frombuffer(raw, np.uint8).reshape( (camera.getHeight(), camera.getWidth(), 4)) return cv2.cvtColor(bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR) def preprocess_for_cil(bgr): """Paridad EXACTA con el notebook: BGR -> RGB -> resize(200,88) -> /255 -> expand_dims. Devuelve un ndarray (1, 88, 200, 3) float32.""" rgb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB) resized = cv2.resize(rgb, (IMG_W, IMG_H)) # cv2 toma (w, h) norm = resized.astype(np.float32) / 255.0 return np.expand_dims(norm, axis=0) # ============================================================================= # SENSORES # ============================================================================= def init_lidar(robot, timestep): """Inicializa el SickLms291 y precalcula el slice del sector central frontal. Mismo patrón que 3.1/4.2 (enable + enablePointCloud).""" lidar = robot.getDevice(LIDAR_DEVICE_NAME) lidar.enable(timestep) lidar.enablePointCloud() horiz_res = lidar.getHorizontalResolution() central_n = max(1, int(horiz_res * LIDAR_FOV_CENTRAL_DEG / LIDAR_FOV_TOTAL_DEG)) mid = horiz_res // 2 half = central_n // 2 print(f"[INIT] LiDAR '{LIDAR_DEVICE_NAME}': horiz_res={horiz_res}, " f"sector central={central_n} rayos") return lidar, slice(mid - half, mid + half) def read_forward_distance(lidar, central_slice): """Distancia mínima finita en el sector frontal, acotada a LIDAR_MAX_DETECT_M. inf si no hay impacto (frente despejado).""" ranges = lidar.getRangeImage()[central_slice] finite = [r for r in ranges if math.isfinite(r) and r <= LIDAR_MAX_DETECT_M] return min(finite) if finite else float("inf") def init_radar(robot, timestep): """Inicializa el Radar frontal.""" radar = robot.getDevice(RADAR_DEVICE_NAME) radar.enable(timestep) print(f"[INIT] Radar '{RADAR_DEVICE_NAME}' habilitado") return radar def read_radar_nearest(radar): """Rango (m) al blanco más cercano del radar; inf si no hay blancos. RadarTarget expone .distance (m) entre otros campos.""" targets = radar.getTargets() if not targets: return float("inf") dists = [] for t in targets: try: dists.append(t.distance) except AttributeError: continue return min(dists) if dists else float("inf") def init_gyro(robot, timestep): gyro = robot.getDevice(GYRO_DEVICE_NAME) gyro.enable(timestep) print(f"[INIT] Gyro '{GYRO_DEVICE_NAME}' habilitado") return gyro def _safe_pair(maybe_ptr): """getPositionOnImage/getSizeOnImage pueden ser lista o ctypes pointer.""" try: return (maybe_ptr[0], maybe_ptr[1]) except (TypeError, IndexError): return (0, 0) def _color_matches_bus(rgb): """True si el color RGB cae dentro de la tolerancia de algún color de bus.""" r, g, b = rgb for cr, cg, cb in BUS_COLORS_RGB: if math.sqrt((r - cr) ** 2 + (g - cg) ** 2 + (b - cb) ** 2) < BUS_COLOR_MATCH_TOL: return True return False def scan_recognition(camera, img_width): """Recorre los CameraRecognitionObject y devuelve (ped_ahead, bus_ahead, ped_min_dist). ped_ahead: hay al menos un objeto cuyo modelo contiene 'pedestrian'. bus_ahead: hay al menos un autobús (modelo 'bus' / color de bus / tamaño grande en imagen) cuyo centro cae en la banda central de la imagen (= delante del coche, no a un lado). getColors() devuelve un ctypes pointer; se lee con getNumberOfColors().""" ped_ahead = False ped_min_dist = float("inf") bus_ahead = False central_lo = img_width * BUS_CENTRAL_BAND central_hi = img_width * (1.0 - BUS_CENTRAL_BAND) for obj in camera.getRecognitionObjects(): try: model = (obj.getModel() or "").lower() except Exception: model = "" if "pedestrian" in model: ped_ahead = True # Distancia tomada de la posición 3D del objeto de Recognition # (más robusta que el LiDAR para un peatón delgado: los rayos del # sector central del LiDAR pueden pasar a los lados sin tocarlo). try: p = obj.getPosition() ped_min_dist = min(ped_min_dist, math.sqrt(p[0] ** 2 + p[1] ** 2 + p[2] ** 2)) except Exception: pass continue # ¿Es un autobús? El modelo es EXACTAMENTE "bus" (NO "bus stop", que # también contiene la subcadena) o el color coincide con un # recognitionColors de autobús. Se ELIMINÓ el fallback por tamaño en # imagen: en World #2 (denso en edificios) cualquier edificio grande al # frente excedía el umbral de píxeles y disparaba evasiones falsas # (hallazgo del arnés de prueba autónomo, iter 1). is_bus = (model.strip() == "bus") if not is_bus: try: if obj.getNumberOfColors() >= 1: cptr = obj.getColors() if _color_matches_bus((cptr[0], cptr[1], cptr[2])): is_bus = True except Exception: pass if is_bus: cx = _safe_pair(obj.getPositionOnImage())[0] if central_lo <= cx <= central_hi: bus_ahead = True return ped_ahead, bus_ahead, ped_min_dist # ============================================================================= # VISUALIZACIÓN / HUD # ============================================================================= def resolve_display(robot): """Localiza el Display de forma robusta ("display" por defecto en World #2, "display_image" en mundos viejos).""" for name in ("display", "display_image"): dev = robot.getDevice(name) if dev is not None: return dev return None def paste_camera_to_display(display, bgr, dw, dh): """Pega la cámara (redimensionada al Display) y libera el slot (imageDelete).""" resized = cv2.resize(bgr, (dw, dh)) rgb = cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2RGB) ref = display.imageNew(rgb.tobytes(), Display.RGB, width=dw, height=dh) display.imagePaste(ref, 0, 0, False) display.imageDelete(ref) # evita la fuga de slots de 3.1 def draw_hud(display, dw, dh, command, state, model_steer, speed_kmh, steer_applied, radar_m, lidar_m): """Overlay sobre la imagen ya pegada (drawText de Webots, no OpenCV). Layout pensado para el Display 200x150 del BMW.""" # Arriba-izquierda: comando activo (color-coded). display.setColor(CMD_COLOR.get(command, 0xFFFFFF)) display.drawText(f"CMD: {CMD_TEXT.get(command, '?')}", 4, 4) # Arriba-derecha: estado (color-coded). display.setColor(STATE_COLOR.get(state, 0xFFFFFF)) display.drawText(f"STATE: {state}", max(4, dw - 116), 4) # Centro: predicción cruda del modelo. display.setColor(0xFFFFFF) display.drawText(f"MODEL_STEER: {model_steer:+.3f}", 4, dh // 2 - 8) # Abajo-izquierda: velocidad + steering aplicado. display.drawText(f"spd:{speed_kmh:4.1f} steer_applied:{steer_applied:+.3f}", 4, dh - 28) # Abajo-derecha (en la práctica abajo-izquierda por ancho): radar + lidar. radar_str = f"{radar_m:4.1f}" if math.isfinite(radar_m) else " inf" lidar_str = f"{lidar_m:4.1f}" if math.isfinite(lidar_m) else " inf" display.drawText(f"radar:{radar_str}m lidar_min:{lidar_str}m", 4, dh - 14) # ============================================================================= # CONTROL DE LA EVASIÓN (sub-FSM guiada por yaw, adaptación de la 4.2) # ============================================================================= def restore_heading_steering(saved_yaw, yaw): """P sobre el error de yaw (envuelto a [-pi,pi]) para volver al rumbo previo. Convención Driver: steering>0 = derecha = yaw decrece.""" raw = yaw - saved_yaw err = math.atan2(math.sin(raw), math.cos(raw)) cmd = HEADING_KP * err return max(-MAX_STEERING_ANGLE, min(MAX_STEERING_ANGLE, cmd)) def step_evasion(ev, yaw, lidar_front_m): """Avanza la sub-FSM de evasión un tick. 'ev' es un dict mutable de contexto. Devuelve (steering, speed_kmh, done). done=True -> volver a CIL_CRUISE.""" ev["frames"] += 1 phase = ev["phase"] if phase == EVADE_SWERVE: # Swerve a la izquierda (negativo) hasta rotar EVADE_MIN_YAW_RAD o timeout. raw = yaw - ev["saved_yaw"] yaw_delta = abs(math.atan2(math.sin(raw), math.cos(raw))) if yaw_delta >= EVADE_MIN_YAW_RAD or ev["frames"] >= EVADE_SWERVE_MAX_FR: ev["phase"] = EVADE_CLEAR ev["frames"] = 0 ev["clear_streak"] = 0 print(f"[EVASION] SWERVE->CLEAR (yaw_delta={yaw_delta:.2f} rad)") return -EVADE_INIT_TURN_RAD, EVADE_SPEED_KMH, False if phase == EVADE_CLEAR: # Avanzar (volante neutro) hasta que el LiDAR frontal despeje N frames. if lidar_front_m >= BUS_CLEAR_DIST: ev["clear_streak"] += 1 else: ev["clear_streak"] = 0 if ev["clear_streak"] >= CLEAR_HOLD_FRAMES or ev["frames"] >= EVADE_CLEAR_MAX_FR: ev["phase"] = EVADE_RESTORE ev["frames"] = 0 print(f"[EVASION] CLEAR->RESTORE (lidar={lidar_front_m:.1f} m)") return 0.0, EVADE_SPEED_KMH, False # EVADE_RESTORE: P de rumbo hasta volver al yaw guardado. raw = yaw - ev["saved_yaw"] err = abs(math.atan2(math.sin(raw), math.cos(raw))) if err < HEADING_TOL_RAD or ev["frames"] >= RESTORE_MAX_FR: print(f"[EVASION] RESTORE done (err={err:.3f} rad) -> CIL_CRUISE") return 0.0, EVADE_SPEED_KMH, True return restore_heading_steering(ev["saved_yaw"], yaw), EVADE_SPEED_KMH, False # ============================================================================= # LÓGICA DE DECISIÓN DE ESTADO (prioridad documentada arriba) # ============================================================================= def decide_state(state, ev_active, manual_brake, ped_ahead, bus_ahead, lidar_front_m, radar_near_m, ped_dist_m=float("inf")): """Decide el estado del tick. La evasión es 'sticky': una vez activa corre su sub-FSM hasta terminar (salvo que un peatón fuerce el freno: la seguridad del peatón gana siempre). El freno manual (SPACE) también gana sobre todo.""" if manual_brake: return STATE_EMERGENCY_BRAKE # Prioridad 1: peatón cercano -> freno (gana incluso en evasión). # La distancia es la mínima entre la posición 3D del Recognition y el LiDAR # (el LiDAR puede no tocar un peatón delgado; el Recognition sí lo ubica). if ped_ahead and min(ped_dist_m, lidar_front_m) < PED_BRAKE_DIST: return STATE_EMERGENCY_BRAKE # Si hay una evasión en curso, mantenerla hasta que su sub-FSM diga 'done'. if ev_active: return STATE_EVASION # Prioridad 2: autobús al frente -> evasión. if bus_ahead and lidar_front_m < BUS_EVADE_DIST: return STATE_EVASION # Prioridad 3/4: car-following por radar. if radar_near_m < HARD_STOP_DIST: return STATE_CAR_FOLLOW_STOP if radar_near_m < SLOW_DIST: return STATE_CAR_FOLLOW_SLOW # Prioridad 5: crucero CIL. return STATE_CIL_CRUISE def car_follow_slow_speed(radar_near_m): """Velocidad escalada al gap: 25*(rango-4)/6, acotada a [5, 25] km/h.""" speed = TARGET_SPEED_KMH * (radar_near_m - HARD_STOP_DIST) / (SLOW_DIST - HARD_STOP_DIST) return max(5.0, min(TARGET_SPEED_KMH, speed)) # ============================================================================= # TECLADO # ============================================================================= def handle_keyboard(keyboard, st, now): """Lee las teclas del tick. Devuelve (manual_brake, quit).""" keys = set() k = keyboard.getKey() while k != -1: keys.add(k & 0xFFFF) k = keyboard.getKey() manual_brake = ord(' ') in keys quit_requested = False def pressed(code): if code in keys and (now - st["last_press"].get(code, 0.0) >= 0.1): st["last_press"][code] = now return True return False if pressed(ord('F')): st["command"] = CMD_FOLLOW_LANE if pressed(ord('L')): st["command"] = CMD_TURN_LEFT if pressed(ord('K')): st["command"] = CMD_TURN_RIGHT if pressed(ord('S')): st["command"] = CMD_GO_STRAIGHT if pressed(ord('Q')): quit_requested = True return manual_brake, quit_requested # ============================================================================= # LOOP PRINCIPAL # ============================================================================= def main(): robot = Car() driver = Driver() timestep = int(robot.getBasicTimeStep()) dt_s = timestep / 1000.0 # --- Cámara + Recognition --- camera = robot.getDevice("camera") if camera is None: print("[ERROR] Cámara 'camera' no encontrada. Abortando.") sys.exit(1) camera.enable(timestep) camera.recognitionEnable(timestep) img_width = camera.getWidth() img_height = camera.getHeight() print(f"[INIT] Cámara {img_width}x{img_height}, recognition habilitado") # --- Display --- display = resolve_display(robot) if display is None: print("[ERROR] Display no encontrado (HUD imposible). Abortando.") sys.exit(1) dw, dh = display.getWidth(), display.getHeight() print(f"[INIT] Display {dw}x{dh}") # --- Sensores nuevos (Fase 1) --- lidar, lidar_central = init_lidar(robot, timestep) radar = init_radar(robot, timestep) gyro = init_gyro(robot, timestep) # --- Teclado --- keyboard = Keyboard() keyboard.enable(timestep) # --- Modelo CIL --- print(f"[INIT] Cargando modelo CIL desde {WEIGHTS_PATH} ...") model = load_cil_model(WEIGHTS_PATH) print(f"[INIT] Modelo CIL listo ({model.count_params():,} parámetros)") # --- Estado del controlador --- st = {"command": CMD_FOLLOW_LANE, "last_press": {}} state = STATE_CIL_CRUISE prev_angle = 0.0 yaw_z = 0.0 # yaw integrado del gyro (rad) ev = None # contexto de la evasión (None = sin evasión activa) frame_count = 0 driver.setCruisingSpeed(TARGET_SPEED_KMH) print("[INIT] KEYBOARD: F=follow L=left K=right S=straight SPACE=brake Q=quit") print("[INIT] >>> READY. Conductor autónomo CIL activo.") # --- Loop principal (driver.step, no robot.step) --- while driver.step() != -1: frame_count += 1 # 1. Cámara (BGR). bgr = get_bgr_image(camera) if bgr is None: continue # 2. Teclado. now = time.time() manual_brake, quit_requested = handle_keyboard(keyboard, st, now) if quit_requested: print(f"[QUIT] Sesión terminada en frame {frame_count}.") break # 3. Sensores: yaw, lidar frontal, radar, recognition. yaw_z += gyro.getValues()[2] * dt_s lidar_front_m = read_forward_distance(lidar, lidar_central) radar_near_m = read_radar_nearest(radar) ped_ahead, bus_ahead, ped_dist_m = scan_recognition(camera, img_width) # 4. Predicción CIL (siempre se calcula; se aplica sólo en CIL_CRUISE). # Índice de comando = command - 2 (0..3) para la rama del CommandSwitch. cmd_idx = np.array([st["command"] - 2], dtype=np.int32) img_in = preprocess_for_cil(bgr) pred = model({"image": img_in, "command": cmd_idx}, training=False) model_steer = float(np.reshape(np.asarray(pred), -1)[0]) # 5. Decisión de estado (prioridad documentada). new_state = decide_state(state, ev is not None, manual_brake, ped_ahead, bus_ahead, lidar_front_m, radar_near_m, ped_dist_m) # Hooks de entrada/salida de la evasión. if new_state == STATE_EVASION and ev is None: # Iniciar evasión: capturar el rumbo actual (snapshot del yaw). ev = {"phase": EVADE_SWERVE, "frames": 0, "clear_streak": 0, "saved_yaw": yaw_z} print(f"[STATE] {state} -> EVASION (yaw snapshot={yaw_z:+.3f} rad, " f"lidar={lidar_front_m:.1f} m)") elif new_state != STATE_EVASION and ev is not None: # Un override (peatón/freno manual) interrumpió la evasión. print(f"[STATE] EVASION interrumpida por {new_state}") ev = None elif new_state != state: print(f"[STATE] {state} -> {new_state} " f"(lidar={lidar_front_m:.1f} m, radar={radar_near_m:.1f} m, " f"ped={ped_ahead}, bus={bus_ahead})") state = new_state # 6. Actuación por estado. if state == STATE_CIL_CRUISE: steering = max(-MAX_STEERING_ANGLE, min(MAX_STEERING_ANGLE, model_steer)) target_speed = TARGET_SPEED_KMH elif state == STATE_EMERGENCY_BRAKE: # Mantener la última dirección razonable (recta) y frenar. steering = 0.0 target_speed = 0.0 ev = None # cualquier evasión queda cancelada mientras frenamos elif state == STATE_EVASION: steering, target_speed, done = step_evasion(ev, yaw_z, lidar_front_m) if done: ev = None state = STATE_CIL_CRUISE elif state == STATE_CAR_FOLLOW_STOP: steering = max(-MAX_STEERING_ANGLE, min(MAX_STEERING_ANGLE, model_steer)) target_speed = 0.0 elif state == STATE_CAR_FOLLOW_SLOW: # Mantenemos la dirección del modelo, sólo escalamos la velocidad. steering = max(-MAX_STEERING_ANGLE, min(MAX_STEERING_ANGLE, model_steer)) target_speed = car_follow_slow_speed(radar_near_m) else: steering = 0.0 target_speed = TARGET_SPEED_KMH # 7. Slew-rate limit del volante (anti-jerk). delta = steering - prev_angle if delta > MAX_ANGLE_CHANGE_PER_FRAME: steering = prev_angle + MAX_ANGLE_CHANGE_PER_FRAME elif delta < -MAX_ANGLE_CHANGE_PER_FRAME: steering = prev_angle - MAX_ANGLE_CHANGE_PER_FRAME prev_angle = steering # 8. Aplicar al vehículo. driver.setSteeringAngle(steering) driver.setCruisingSpeed(target_speed) # 9. HUD. paste_camera_to_display(display, bgr, dw, dh) draw_hud(display, dw, dh, st["command"], state, model_steer, target_speed, steering, radar_near_m, lidar_front_m) # 10. Log periódico (cada 50 frames). if frame_count % 50 == 0: lidar_str = f"{lidar_front_m:5.1f}" if math.isfinite(lidar_front_m) else " inf" radar_str = f"{radar_near_m:5.1f}" if math.isfinite(radar_near_m) else " inf" print(f"[F{frame_count}] state={state:<15s} cmd={CMD_TEXT[st['command']]:<11s} " f"model_steer={model_steer:+.3f} applied={steering:+.3f} " f"spd={target_speed:4.1f} lidar={lidar_str}m radar={radar_str}m " f"ped={int(ped_ahead)} bus={int(bus_ahead)} yaw={yaw_z:+.2f}") if __name__ == "__main__": main()

# 5. Resultados

| Ruta | Objetivo | Resultado | Choque | Fuera de pista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Evasión de autobús | EVASION a t=1.66 s | No | No |
| B | Frenado por peatón | EMERGENCY_BRAKE a t=13.97 s (se mantiene) | No | No |
| C | Crucero CIL | CIL_CRUISE, 265 m sin incidente | No | No |

Las tres rutas alcanzaron su comportamiento objetivo, sin choques ni salidas de pista, y los dos bugs corregidos se validaron en pruebas repetidas.

Discusión honesta de limitaciones:

El modelo se entrenó en World #1 y se evaluó en World #2, por lo que existe una brecha de dominio: el lane-keeping del CIL es conservador y tiende a predecir steering pequeño, sobre todo en curvas e intersecciones, que no quedaron validadas. Por eso, en las rutas A y B, la aproximación al obstáculo se asistió acotando el steering para que el carro llegara de forma fiable; la maniobra de seguridad en sí (evasión, frenado) es 100% lógica del controlador. Esta limitación es precisamente la que justifica la máquina de estados de seguridad: compensa los errores del modelo con reglas explícitas basadas en sensores. El car-following con tráfico en movimiento no pudo demostrarse porque SUMO no estaba instalado en la máquina de prueba; aun así, la lógica del radar se ejercitó contra el peatón en la Ruta B.

# 6. Video de evidencia

El video demostrativo está disponible en YouTube como Unlisted (no listado):

[TBD: Alexis pega aquí el link de YouTube después de subirlo]

El video (5–6 minutos) presenta, en orden: la introducción y el dataset (Alexis), el entrenamiento del modelo branched y la pérdida ponderada (David), el controlador autónomo y la máquina de estados (Abraham), y las tres rutas de evaluación con los umbrales de radar (Jorge). Las tomas de las rutas son vistas POV de la cámara del BMW con un HUD sobrepuesto que muestra el comando, el estado de la FSM, la predicción de steering y las lecturas de los sensores en cada cuadro.

# 7. Conclusiones

Qué funcionó: la arquitectura branched de Codevilla, combinada con la pérdida ponderada, produjo un modelo que conduce y responde al comando de navegación. La suite de sensores (Recognition, LiDAR y radar) sobre el BMW permitió construir una capa de seguridad robusta. Las tres rutas demostraron evasión de obstáculos, frenado por peatón y crucero autónomo sin colisiones.

Qué haríamos diferente: entrenaríamos con datos del mismo mundo de evaluación (o de varios mundos) para cerrar la brecha de dominio que hizo conservador al lane-keeping. También consideraríamos un modo híbrido que combine un controlador PID de carril para el seguimiento fino con el CIL para la decisión de giro en intersecciones.

Qué aprendimos: que un modelo de aprendizaje, por sí solo, no es suficiente para un sistema seguro. La máquina de estados de seguridad, con prioridades explícitas, fue lo que volvió confiable al sistema. Además, las pruebas iterativas no fueron un trámite: atraparon dos errores reales (la confusión de edificios con autobuses y la lógica de frenado por peatón basada sólo en LiDAR) que de otro modo habrían pasado desapercibidos.

# Anexos

Declaración de uso de Inteligencia Artificial (formato APA):

Anthropic. (2026). Claude (Opus 4.7) [Modelo de lenguaje grande]. https://www.anthropic.com

Este proyecto fue desarrollado con asistencia de Anthropic. Claude (Opus 4.7). Se utilizó para: depuración de código de controladores, ajuste de hiperparámetros de entrenamiento, y revisión técnica del reporte. Todo el código y decisiones de diseño fueron validados por el equipo.

Repositorio de GitHub:

https://github.com/AlexisAlduncintec/navegacion_autonoma